- （掌握）信息是指音讯、消息、通信系统传输和处理的对象，泛指人类社会传播的一切内容。P1

- （掌握）通信是人与人之间通过某种媒体进行的信息交流与传递。广义上认为不论采用什么方式与媒介，只要将信息从一地传送到另一地，均可称为通信。P1

- （掌握）1687年，牛顿创立牛顿力学，推动了奥斯特和法拉第等人的电磁学理论提出，从而促进了电气时代的到来。P5

- （掌握）1752年，富兰克林提出电荷守恒定律，成为物理学基本定理之一。P6

- （掌握）1785年，库仑发现库仑定律，这是电学发展史上第一个定量规律，是电磁学和电磁学理论的基本定律之一。P6

- （掌握）1820年，奥斯特发现了电流的磁效应，揭示了电与磁的关系，标志着电磁学时代的到来。P6

- （掌握）1820年，安培提出安培定律，标志着电磁学经历了从现象的总结到理论的归纳这一大飞跃，从而开创了电动力学的理论。P6

- （掌握）1831年，法拉第发现电磁感应定律。P7

- （掌握）麦克斯韦将电磁场理论用数学形式表达出来，建立了电磁学理论，并通过数学推导，预言了电磁波的存在。P7

- （掌握）赫兹用实验证实了电磁波的存在，证实了麦克斯韦发现的真理，开创了无线电技术的新纪元，为无线电通信技术奠定了基础。P8

- （掌握）莫尔斯发明了电报机与莫尔斯电码，贝尔发明了第一部电话。P9

- （掌握）电话机的第一次大发展，是通话线路采用电力线供电；电话机的第二次大发展，是真正意义上信令系统的出现；电话机的第三次大发展，是固定电话逐渐被移动电话取代。P10

- （掌握）交换机是指用于在两部或多部电话机之间临时接通通话电路，以实现电话用户之间通话的接续过程的机器。P10

- （掌握）电话交换技术的四个发展阶段：人工交换→机电交换→电子交换→NGN（下一代网络）P11

- （掌握）波波夫发明了无线电天线，并设计了无线电接收机。P14

- （掌握）马可尼证明了运动中无线通信的可应用性。P15

- （掌握）特斯拉展示了无线电通信的基本原理，发明了特斯拉线圈。（补充）

- （掌握）香农三大定理：变长无失真信源编码定理、保真度准则下的信源编码定理、有噪信道编码定理。P18

- （掌握）香农第一编码定理是最优解编码的存在性定理，该定理指出了要做到无失真信源编码，每个信源符号平均所需要的最少码元数；同时，该定理指出了最优码的存在性。P18

- （掌握）保真度准则下的信源编码定理表明，只要码长足够长，总可以找到一种信源编码，使编码后的信息传输率略大于率失真函数，而平均失真率不大于给定的允许失真度。P18

- （掌握）有噪信道编码定理是信息论中的最重要的定理之一，它给出了信道无差错传输时码率的上界。P18

- （掌握）香农的经典信息论为数学通信奠定了基础，为信息传输、信息表征、信息网络提供了设计和优化原理，人类由此进入数字信息时代。P18

- （掌握）无线通信传输一般需要发射设备、接收设备和传输媒体。P46

- （掌握）频率在300GHz（1GH=10^9Hz）以下的波称为无线电波。P48

- （掌握）频率为3*10^11~4*10^14Hz的波称为红外线。P48

- （掌握）频率为3.84*10^14~7.69*10^14Hz的波称为可见光。P48

- （掌握）频率为8*10^14~3*10^17Hz的波称为紫外线。P48

- （掌握）频率为3*10^17~5*10^19Hz的波称为X射线。P48

- （掌握）信道是对无线通信中发送端和接收端之间通路的一种形象比喻。P51

- （掌握）“大区制”是指在一个比较大的区域，只用一个基站覆盖全地区的组网方式。P51

- （掌握）“小区制”是指将所要覆盖的地区划分为若干小区，在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务。P51

- （掌握）漫游的意思是无线终端脱离了本管区的范围，而移动到了其他管区中，当其他用户呼叫这个漫游的无线终端时，仍拨它原来的局号和电话号码。P51

- （掌握）切换是指当无线终端在通话中经过两个基站覆盖区的相邻边界的时候所采用的信道切换过程。P51

- （掌握）第一代蜂窝移动通信系统采用频分多址的接入方式与频分复用（FDMA），语音信号为模拟调制。世界各国的系统都不一样，但都使用模拟FM提供语音服务。P61

- （掌握）第二代蜂窝移动通信系统分为三种：GSM（全球移动通信系统）采用FDD方式和TDMA（时分多址）方式；DAMPS（先进的数字移动电话系统）使用TDMA多址方式；IS-95移动通信系统采用FDD方式和CDMA（码分多址）方式。P62

- （掌握）第三代蜂窝移动通信的核心技术是CDMA技术。P64

- （掌握）4G 的核心多址技术是 ‌OFDMA‌（正交频分多址）。P65

- （掌握）5G的关键能力需求：0.1~1Gb/s用户体验速率；每平方公里一百万的连接数密度；毫秒级的端到端时延；每平方公里数十太比特每秒的流量密度；500km/h以上的移动性；10Gb/s峰值速率。P66

- （掌握）5G三大主要应用场景：eMBB（增强移动宽带）、uRLLC（超高可靠低时延通信）、mMTC（海量机器类通信）。P67

- （掌握）6G网络六大应用场景：沉浸式通信，感知集成，海量通信，无处不在，超可靠低时延，AI集成。P70

- （掌握）6G九个增强的性能指标：峰值数据速率、用户体验数据速率、频谱速率、区域流量容量、连接密度、移动性、时延、可靠性、安全，隐私和弹性；六个新增的性能指标：覆盖、定位、感知相关、AI相关、可持续性、互操作性。P70

- （掌握）1G到5G发展过程中我国在国际中所处的地位：落后→跟随→突破→并行→引领。（补充）

- （掌握）空间基本高度划分：深空间（大于或等于地月平均距离的空域）＞近地空间（地球静止轨道高度以下的空域）＞临近空间（距地20~100km）＞航空空间（距地20km以下）。P91

- （掌握）空间信息通信的组成：深空信息通信、天基信息通信、空基信息通信、地基信息通信、海基信息通信。P92

- （掌握）GPS时世界上第一个建立并用于导航定位的全球系统，GLONASS是全球第二大卫星导航系统，伽利略卫星导航系统是第一个完全民用的卫星导航系统，北斗卫星导航系统（BDS）是中国自主建设运行的全球卫星导航系统。P97

- （掌握）四大卫星导航系统的精度排名：美国GPS（军用0.1米）＞中国北斗（军用0.2米）＞欧洲伽利略（民用0.2米）＞俄罗斯GLONASS（民用1.5米）‌。（补充）

- （掌握）现代光通信的起源可追溯到1880年贝尔进行的光电话实验。P112

- （掌握）1970年，俄罗斯的阿尔费洛夫与同事们成功研制出世界上第一台可室温下连续工作的半导体激光器。P113

- （掌握）1966年，高锟从理论上分析证明了光纤作为介质长距离传输光信号的可能性。P114

- （掌握）20世纪70年代至80年代，光纤通信发展的主要趋势是降低损耗，延长传输距离，提高速率，波长由短波长向长波长发展以及多模光纤向单模光纤过渡。光纤通信系统以大带宽、高容量和低损耗的卓越性能很快代替了传统的电缆通信系统。P114

- （掌握）EDFA（掺铒光纤放大器）和DWDM（密集波分复用）技术被看作是光纤通信发展过程中的两项革命性技术突破。P115

- （掌握）21世纪以后，出现了少模光纤，多芯光纤和空芯光纤等新型光纤。同时，光纤通信也一直朝着网络化方向发展。P115

- （掌握）光纤通信系统的主要优点：①可用频带宽，通信容量大。②传输损耗低，中继距离长。③抗电磁干扰，无电磁污染。④串话小，保密性强。⑤体积小，质量轻，便于施工维护。⑥材料资源丰富，价格低廉。P116

- （掌握）光纤由纤芯、包层和涂覆层构成。P117

- （掌握）根据光纤横截面折射率分布的不同，常用光纤可以分为阶跃光纤（阶跃折射率分布光纤）和渐变光纤（渐变折射率分布光纤）。P117

- （掌握）根据传导模式数量不同，光纤可分为单模光纤和多模光纤两类。P118

- （掌握）按ITU-T（国际电联电信标准化部门）建议，可以将光纤分为G.651光纤（渐变型多模光纤）、G.652光纤（常规单模光纤）、G.653光纤（色散位移单模光纤）、G.654光纤（截止波长单模光纤）、G.655光纤（非零色散位移单模光纤）、G.656光纤（宽带非零色散位移单模光纤）和G.657光纤（弯曲损耗不敏感单模光纤）。P118

- （掌握）光纤按其构成的原材料可分为4类：石英系光纤、多组分玻璃光纤、塑料包层光纤和全塑光纤。P118

- （掌握）数据通信是指计算机和其他数字设备之间通过通信节点，以有线或无线链路进行数字信息的交换的通信。P139

- （掌握）实现数据通信的网络就是数据通信网络。P140

- （掌握）三类网络参考模型：OSI参考模型、TCP/IP参考模型、五层模型（又称TCP/IP对等模型）。P145

- （掌握）网络中的典型设备主要有交换机、路由器、防火墙和家庭无线接入设备（WAC和AP）。P147

- （掌握）网络拓扑结构是指用传输介质互联各种设备的结构化物理布局，主要包括总线型结构、环型结构、星型结构等。P151

- （掌握）媒体是信息的载体和传输工具，它们在信息的感觉，表示，显示，存储和传输过程中起着至关重要的作用。P179

- （掌握）多媒体通信是指将多媒体技术、计算机技术、通信技术和网络技术相结合、通过对各种类型的媒体信息进行数字化处理，并通过通信网络传输，以实现远程信息交换和应用的过程。P180

- （明确）有线通信的局限：架设线路受到客观条件的限制，无法用有线方式将会移动的交通工具与地面上的人类联络。P14

- （明确）5G三大主要应用场景：eMBB（增强移动宽带）、uRLLC（超高可靠低时延通信）、mMTC（海量机器类通信）。P19

- （明确）遥感技术利用不同物体对电磁波的反射和发射特性具有差异这一性质，通过捕捉地表物体反射和发射的电磁波来提取信息。P33

- （明确）遥感技术按照电磁波普频段不同，可分为可见光遥感、红外遥感、多谱段遥感、紫外遥感和微波遥感。P33

- （明确）遥感技术广泛应用于军事侦察、导弹预警、军事测绘、海洋监视、气象观测等、在民用方面，遥感技术广泛用于地球资源普查、植被分类、土地利用规划、农作物病虫害和作物产量调查、环境污染监测、海洋研制、地震监测等。P35

- （明确）导航定位的三种工作原理：航位推算；无线电定位；地形辅助导航定位。P36

- （明确）导航定位技术根据其导航信息获取原理的不同，可分为无线电导航定位、卫星导航定位、天文导航定位、惯性导航定位、地形辅助导航定位、组合和综合导航定位等。P36

- （明确）通信技术广义上是指通过各种媒介和技术手段，在信源与信宿之间进行信息传送、交换和处理的技术。P38

- （明确）从空天角度看，通信技术主要包括深空通信、天基卫星通信、空基通信和陆基海基通信等。P38

- （明确）由于无限电磁波传输是广播的，其干扰无法有效控制。另外，由于通信的无线终端所处位置各不相同，所以无线电波传播较复杂。P49

- （明确）无线电波干扰的种类主要有互调干扰、邻道干扰及同信道干扰等。P50

- （明确）移动通信系统的基本分类：①按使用对象的不同可分为民用设备和军用设备；②按使用环境的不同可分为陆地移动通信、海上移动通信和空中移动通信；③按多址方式的不同可分为频分多址（FDMA）、时分多址（TDMA）和码分多址（CDMA）；④按覆盖范围的不同可分为宽域网和局域网；⑤按业务类型的不同可分为电话网、数据网和综合业务网；⑥按工作方式的不同可分为同频单工、双频单工、双频双工和半双工；⑦按服务范围的不同可分为专用网和公用网；⑧按信号形式的不同可分为模拟网和数字网。P53

- （明确）第一代蜂窝移动通信系统的典型代表是美国的AMPS系统和后来的改进型系统TACS，以及NMT和NTT等。P60

- （明确）第二代蜂窝移动通信系统主要有GSM、DAMPS、IS-95移动通信系统这三种。P62

- （明确）第三代蜂窝移动通信标准：WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和WiMAX。P64

- （明确）第四代蜂窝移动通信一般以IMT-Advanced为标准。P65

- （明确）麦克斯韦方程组及其含义：①高斯定律（电场）‌：∇∙D=ρ含义：电荷是电场的源头，电场线从正电荷出发，终止于负电荷。②高斯磁定律‌：∇∙B=0含义：磁场是无源的，不存在磁单极子，磁感线总是闭合的。③法拉第电磁感应定律‌：∇×E=−∂B∂t含义：变化的磁场会产生电场。④安培-麦克斯韦定律‌：∇×H=J+∂D∂t含义：电流和变化的电场都能产生磁场。P78

- （明确）天线理论主要有辐射理论、阻抗理论与接收理论。P80

- （明确）表明天线用作发射或接收特性的特性参量：方向图、主瓣宽度、副瓣电平、方向性系数、增益、极化、输入阻抗、频谱宽度、有效面积、等效噪声温度等。P80

- （明确）美国的遥感卫星技术一直世界领先，1975年中国首次发射返回式遥感卫星，目前我国在轨运行的遥感卫星超过200颗。P98

- （明确）遥感卫星数据处理全流程包括数据获取、预处理、影像校正、特征提取、分类与解译、精度评价、后处理与分析等。P98

- （明确）空间信息网络可以看成由天基信息网络（由信息获取、信息传输、信息处理、导航定位、航天测控、网络管理和安全防御等系统组成）和地基通信网络组成。P101

- （明确）一种典型的空间信息网络架构：天基部分可分为天基骨干网、接入网和地基节点网。其中，近地空间和临近空间段，分别针对天基骨干网和天基接入网。地基节点网主要针对地面段（含航空间）。P102

- （明确）射线光学（几何光学）理论和波动光学理论是分析光纤中光的传输特性的两种理论。P119

- （明确）电路交换、报文交换和分组交换是三种最基本的数据通信技术。P143

- （明确）集成电路是以半导体晶体材料为基片，经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸镀等半导体制造工艺，将电路元件、有源器件和互连线集成在基片内部、表面或基片之上，实现某种电子功能的微型化电路。P239

- （熟悉）常用的信道编码：纠错码、卷积码、BCH码、LDPC编码、Turbo码、极化码、Fountain编码、Caching编码、信源-信道联合编码等。P19

- （了解）信息通信主要研究信息的获取、储存、传输、处理、表现等方面的理论与技术，以及信息通信系统的设计、分析、开发、集成、测试、维护等。P1

- （了解）信息通信学科的发展历程。P2

- （了解）移动通信发展的五个阶段。P15

- （了解）光纤通信历史及我国科学家贡献。P13

- （了解）面向未来第六代移动通信系统（6G）众多的具体场景和应用，满足相应的技术能力性能需求，需要创新的技术、技术组合和系统设计，用以提升空中接口能力，增强网络性能和其他指标，并将人工智能、感知、计算等与无线通信网络有效结合。P22

- （了解）多址接入技术可以使得更大数量的用户同时接入网络，有效地保证系统的容量。P20

- （了解）超维度天线技术（xD-MIMO）是大规模天线技术的演进升级，它不仅包含天线规模的进一步增加，还包括新型的系统构架、新型的实现方式、智能化的处理方式等。P20

- （了解）高频谱演进。P21

- （了解）光通信主要利用光纤这一超低损耗有线传输介质成本低、抗电磁干扰、保密性好的优势，以及光放大器、电光调制器、光电探测器等核心器件的带宽性，支撑大容量长距离的光纤通信。P21

- （了解）随着信息技术和量子技术的进一步融合，量子通信有可能成为一种重要的通信方式。P22

- （了解）传统通信的对象主要是人类用户，但随着5G移动通信与物联网的发展，人机通信、机器间通信将成为未来重要的通信方式，机器成为新兴的通信对象，智能通信因此开始发展。P22

- （了解）通信网络的代表性技术包括软件定义网络（SDN）及网络功能虚拟化（NFV），能够对信息通信网络进行灵活管控。P23

- （了解）语音信源高效编码的基本方法可以划分为波形编码、参量编码以及混合编码。P29

- （了解）图像视频处理的核心方向包括视频压缩、质量评价与增强、图像视频理解等。P30

- （了解）雷达、声呐、导航信号处理。P30

- （了解）多媒体信息处理主要关注海量无结构数据的存储、分类与融合。P31

- （了解）人工智能领域信号处理方法。P32

- （了解）陆地蜂窝移动通信系统包括民用蜂窝移动通信系统、集群调度系统、无线电寻呼系统。P53

- （了解）民用蜂窝移动通信系统主要解决老百姓的无线和移动通信需求，此时需要无线网络实现大面积的覆盖和高容量的用户支撑。一般采用小区制。P53

- （了解）集群调度系统常常用在公共汽车的调度上，该系统一般由控制中心、总调度台、分调度台、基地台及移动台组成。P54

- （了解）无线电寻呼系统是一种单向通信系统，既可作公用也可作专用，仅规模大小有差异而已。P55

- （了解）宽带无线接入（BWA）是指能够以无线传输方式向用户提供高数据速率接入到公众网的技术。宽带无线接入应用场景包括固定、游牧和移动。P55

- （了解）微波通信是使用波长在0.1mm~1m之间的电磁波——微波进行的通信。微波通信不需要固体介质，当两点间直线距离内无障碍时，就可以使用微波传输。我国微波通信广泛应用L、S、C、X诸频段，K频段的应用尚在开发之中。P57

- （了解）卫星通信就是地球上无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。P58

- （了解）第一代蜂窝移动通信系统在商业上取得了巨大的成功，缺点是频谱利用率低；业务种类有限；无高速数据业务；保密性差；易被窃听和盗号；设备成本高；体积大，质量大。P60

- （了解）第二代蜂窝移动通信系统相比于第一代具有频谱效率高，系统容量大、保密性能好等优点。P62

- （了解）3G系统初始设计目标：①全球普及和全球无缝漫游的系统；②具有支持多媒体业务的能力，特别是支持Internet业务；③便于过渡和演进；④高频谱效率；⑤高服务质量；⑥高保密性。P64

- （了解）第四代蜂窝移动通信的特点：采用OFDM正交频分复用技术；采用软件无线电技术；使用智能天线技术和MIMO技术。P65

- （了解）电磁感应现象的相关计算。P78

- （了解）早期的空间信息网络主要是指天基信息网络中的通信、导航、遥感三大应用系统组成的空间信息网络，即近地空间域内的空间信息网络。P94

- （了解）空间信息通信网络定义及历史。P95

- （了解）太阳系互联网，也称为星际互联网，是由一些稳定、高效、大容量的中继卫星节点构成的深空网路。它主要包括骨干网、航天器间网络、接入网、临近网四个部分。P100

- （了解）损耗、色散和非线性效应是光纤的三个主要传输特性。P121

- （了解）几类新型光纤：少模光纤、多芯光纤和空芯光纤等。P126

- （了解）协议与服务是网络层次化结构中最基本的两个概念。P144

- （了解）网络层次化体系结构将整个通信过程分解成各层提供的功能，在每层中，一台设备的进程只能与另一台设备的对等进程进行通信。P144

- （了解）音频压缩编码技术可以根据编码的方式大致分为两类：波形编码和参数编码。P193

- （了解）图像压缩编码技术旨在减少图像文件的大小，便于更高效地存储和运输，同时尽量保留图像的质量。P197

- （了解）视频压缩编码是一种通过减少视频文件的数据量来降低存储需求和传输带宽，同时尽量保持视频质量的技术。视频压缩可分为两类：无损压缩和有损压缩。P202

- （了解）视频压缩编码的关键技术包括预测编码、变换编码、量化和熵编码。P202

- （了解）近年来无线网络、软件定义网络（SDN）以及内容分布网络（CDN）等网络技术对于多媒体传输技术的发展起到了推动作用。P204

- （了解）网络质量评估方法主要分为三类：基于服务质量（QoS）、基于用户体验质量（QoE）和基于内容（QoC）的质量评估方法。P210

- （了解）集成电路发展历史。P240

- （了解）摩尔定律：芯片元件数每18个月翻倍，而元件成本减半。P241

- （了解）集成电路产业链主要包括芯片设计、制造、封装和测试等，根据企业在产业链中的分工，可将全球集成电路企业大致分为两类，分别是IDM（集成器件制造）模式和垂直分工模式。P245

- （了解）集成电路种类繁多，一般可以从功能、结构、制造工艺、集成度、用途和封装等多个角度进行分类。P246

- 备注：本文档根据信息通信概论A-核心知识点中的要求对知识进行整理，一般认定知识重要程度为：掌握>明确>了解，但无法保证考试内容的深度与本文档一致。“了解”部分知识点有一部分过于繁杂，因此省略。如希望更深入的了解知识，仍然需要翻阅课本。最后，如果大家有更好的整理方案，或者文档内有错误，欢迎指正

- （例如：考试可能会问5G三大主要应用场景是什么，但我无法确定考试是否会让你详细阐述三大主要应用场景的内容）

- 这里是第二次备注：由于第一次整理的不细心，有部分知识点被遗漏，本次新增四个知识点，同时增加了页码，方便大家考试时查阅。

- 整理人：疯狂米塔